2016年TI杯大学生电子设计竞赛题

B题：物品分拣搬送装置

# 1．任务

在一个以木条（截面不大于3cm×4cm，木质本色）围成的100cm×150cm的A区域内，散落着边长均为4cm的正方体。设计一自动物体搬运系统，能够快速将这些正方体移至指定区域。A区域的颜色为白色，B区域为黑色，C区域为红色。

# 2．要求

- 在A区域内任意放置了12只黑色正方体，以最快的速度将这些正方体移送到B区域，完成时间不得超过180秒；（24分）

- 将A区域的12只黑色正方体以最快的速度移送到红色C区域；完成时间不得超过180秒；（26分）

- A区域12只正方体中有桔黄色与黑色两种颜色，以最快的速度将桔黄色正方体移送到红色C区域（20分）

- 将A区域中的正方体改为乒乓球，仍然有桔黄与黑色两种颜色，以最快的速度将桔黄色乒乓球移送到红色C区域；（25分）

- 其他。（5分）

- 设计报告（20分）

| 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 方案论证 | 系统结构及实现方法论证 | 3 |
| 理论分析与计算 | 机械机构及电路设计 | 5 |
| 电路与程序设计 | 物品辨识及搬运机构运动控制方法 | 5 |
| 测试方案与测试结果 | 系统测试 | 5 |
| 设计报告结构及规范性 | 摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性 | 2 |
| 总 分 |  | 20 |

# 3.说明

- A、B、C各区域地面及围栏的高度都是3cm，A与B之间无间隔，C与A之间的边界木条有一个长度为20cm的缺口；

- 搬运物品过程中不得人为干预（如遥控等）；

- 开始搬运物品前，不得设置搬运物体的数量；运动机构需从右上方指定位置D处开始启动；

- 正方体可采用木质PVC、泡沫或其他轻质非金属材料，不得含磁性物质，重量不超过40克；

- 不限制移送物品执行机构的形式及搬运方式；执行机构可以进入A、B、C各区域；

- 在要求（3）及（4）中，误搬黑色物体或乒乓球到C区扣分；

- B、C区域的颜色如下：红色（R=255、G=0、B=0），黑色（R=0、G=0、B=0）；

- 乒乓球采用彩色乒乓球中桔黄色和黑色（或比赛用标准桔黄及用黑色喷涂的乒乓球）；正方体的颜色尽量接近乒乓球的颜色，。

- 测试时，场地和被搬运物自备。

2016年TI杯大学生电子设计竞赛

C题：自动循迹小车

# 1．任务

设计制作一个自动循迹小车。小车采用一片 TI公司LDC1314或LDC1000电感数字转换器作为循迹传感器，在规定的平面跑道自动按顺时针方向循迹前进。跑道的标识为一根直径0.6~0.9mm的细铁丝，按照图1的示意尺寸，用透明胶带将其贴在跑道上。图中所有圆弧的半径均为为20cm±2cm。

图1 跑道示意图

2．要求

（1）在图1小车所在的直线区任意指定一起点（终点），小车依据跑道上设置的铁丝标识，自动绕跑道跑完一圈。时间不得超过10分钟。小车运行时必须保持轨迹铁丝位于小车垂直投影之下。如有越出，每次扣2分。 （40分）

（2）实时显示小车行驶的距离和运行时间。                       （10分）

（3）在任意直线段铁丝上放置4个直径约19mm的镀镍钢芯硬币（第五套人民币的1角硬币），硬币边缘紧贴铁丝，如图1所示。小车路过硬币时能够发现并发出声音提示。                                        （20分）

（4）尽量减少小车绕跑道跑完一圈运行时间。                   （25分）

（5）其他。                                                 （ 5分）

（6）设计报告                                               （20分）

| 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 方案论证 | 比较与选择,方案描述 | 3 |
| 理论分析与计算 | 系统相关参数设计 | 5 |
| 电路与程序设计 | 系统组成，原理框图与各部分的电路图，系统软件与流程图 | 5 |
| 测试方案与测试结果 | 测试结果完整性，测试结果分析 | 5 |
| 设计报告结构及规范性 | 摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性 | 2 |
| 总 分 |  | 20 |

3．说明

（1）自动循迹小车允许用玩具车改装。小车用自带电池供电运行，不能使用外接电源。小车的尺寸为其在地面的投影不超过A4纸大小。小车自动运行后，不得有任何人工干预小车运动的行为，如遥控等。

（2）电感传感器除了使用TI公司配发的LDC1314芯片外，也可使用LDC1000芯片或模块，数量也仅限一只。不得使用任何其他类型的传感器用于循迹。

（3）跑道除指定的铁丝外，不得另外增加任何标记。跑道附近不应有其他额外金属物体。

2016年TI杯大学生电子设计竞赛

G题：简易电子秤

- .任务

设计并制作一个以电阻应变片为称重传感器的简易电子秤，电子秤的结构如右图所示。如右图所示，铁质悬臂梁固定在支架上，支架高度不大于40cm，支架及秤盘的形状与材质不限。悬臂梁上粘贴电阻应变片作为称重传感器。

2．要求

（1）电子秤可以数字显示被称物体的重量，单位克（g）；

（10分）

（2）电子秤称重范围5.00g~500g；重量小于50g，称重误差小于0.5g；重量在50g及以上，称重误差小于1g；（50分）

（3）电子秤可以设置单价（元/克），可计算物品金额并实现金额累加；（15分）

（4）电子秤具有去皮功能，去皮范围不超过100g；（15分）

（5）其他。（10分）

（6）设计报告：（20分）

| 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 方案论证 | 比较与选择，方案描述 | 3 |
| 理论分析与计算 | 系统相关参数设计 | 5 |
| 电路与程序设计 | 系统组成，原理框图与各部分的电路图，系统软件与流程图 | 5 |
| 测试方案与测试结果 | 测试结果完整性，测试结果分析 | 5 |
| 设计报告结构及规范性 | 摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。 | 2 |
| 总分 |  | 20 |

3．说明

（1）称重传感装置需自制，不得采用商用电子称的称重装置。

（2）铁质悬臂梁可用磁铁检验，悬臂梁上所用电阻应变片的种类、型号、数量自定。

（3）测试时以砝码为重量标准。